- MEMORIAL DESCRITIVO

- Cercamento com tela do Centro de Inclusão Digital (CID)

- Local: 	Rua Manduca Rodrigues, 1479, esquina La Hire Guerra

- Bairro da Hidráulica – Sant’Ana do Livramento/RS

- Prazo: 	45 dias

- Perímetro: 95,60 m

O presente memorial destina-se a descrever os serviços e os materiais a serem utilizados na obra de cercamento com tela do prédio do Centro de Inclusão Digital. A obra se resume na fixação de postes de concreto pré-moldado, e posterior amarração de tela galvanizada, malha retangular, ao longo do perímetro do terreno, utilizando guias de arame liso.

O material e mão-de-obra serão disponibilizados pela empresa contratada, mediante regime de empreitada global.

DESCRIÇÃO DO LOCAL:

O terreno é arenoso e praticamente plano nos trechos onde será instalada a tela.

Nenhuma alteração nos croquis, detalhes ou especificações, que determinem ou não o encarecimento da obra, deverá ser executada sem autorização da Comissão de Obras Públicas que deverá ser consultada também em caso de dúvidas nos projetos.

A execução de todos os serviços bem como os materiais a serem empregados na construção deverão obedecer aos padrões e critérios das especificações constantes nas normas técnicas brasileiras da ABNT.

1. Serviços Iniciais - Escavações

Serão efetuadas escavações (50cmx50cmx60cm de profundidade) para concretagem dos blocos de fundação dos pilares da tela.

2. Fundações

Serão em concreto Fck13,5MPa, lançado sobre uma camada de 3cm de concreto magro. Cada bloco de fundação terá 50cmx 50cmx50cm. Os blocos ficarão nivelados 10cm abaixo do nível do terreno no perímetro, sem saliências.

3. Estruturas:

Os pilares de fixação da tela serão de concreto pré-moldado, fixados aos blocos de fundação. Serão concretados no nível e a prumo quando do lançamento do material, ou seja, no momento da concretagem dos blocos. Deverão estar em perfeitas condições de resistência e acabamento, não apresentar trincas, rachaduras ou outras patologias, tendo perfeito alinhamento entre si. Nas extremidades ou terminações (4 cantos e portão) os pilares de concreto serão reforçados por pilares de mesma bitola, concretados em blocos idênticos, apoiados a 45º. Conforme detalhamento do croqui.

4. Tela:

A tela será de primeira qualidade, em malha retangular, preferencialmente de 5 x 12cm, ou similar (se for diferente de 5 x 12, apresentar amostra a Comissão de Obras Públicas para aceite), com espessura dos fios de 3,2mm, soldados nos cruzamentos entre si, do tipo específico para alambrado. Será dada atenção especial aos acabamentos e amarração aos fios guia que devem ser em número de quatro, em todo o perímetro, espaçados conforme especificações constantes do croqui. Nas extremidades ou terminações (4 cantos e portão) a tela deverá ser soldada a uma barra de 10mm em toda a extensão da altura. Essa barra será presa ao pilar de concreto com quatro braçadeiras de ferro chato, conforme detalhamento do croqui.

5. Portão

O portão será de 1,4m de largura por 2,4m de altura e constará de uma estrutura tubular (leve) de metal, terá a mesma tela retangular soldada com reforços em chapa lisa, será fixado no pilar por meio de braçadeiras de ferro chato soldadas em torno do pilar e com dobradiças em três pontos. Para fechamento será dotado de trinco com ferrolho e dispositivo próprio para cadeado, com orifícios de 10mm.

6. Serviços Finais – Limpeza Geral

A obra será mantida limpa e deverá, antes de ser entregue, receber uma limpeza geral, devendo ficar livre de entulhos ou restos de construção. Não poderão ficar rebarbas ou tocos de arame salientes da tela instalada ou dos elementos de fixação desta.

- Santana do Livramento, 22 de setembro de 2009.

Ana Lorena Porto Rodriguez

Arquiteta – CREA 138418-RS

SEPLAN - PLANO DIRETOR - Matrícula 2.2240