- MEMORIAL DESCRITIVO

- Calçada acessível do Centro de Inclusão Digital (CID)

- Local: 	Rua Manduca Rodrigues, 1479, esquina La Hire Guerra

- Bairro da Hidráulica – Sant’Ana do Livramento/RS

- Prazo: 	45 dias

- Área: 155,94 m²

O presente memorial destina-se a descrever os serviços e os materiais a serem utilizados na obra de construção de calçada com acessibilidade e rampa no prédio do Centro de Inclusão Digital. A obra se resume em execução de calçada de ladrilho hidráulico cinza 9 pomos com faixas podotáteis direcionais e de alerta e rampa de acesso para portadores de deficiência previa execução de contrapiso de concreto sobre lastro de brita conforme especificações do projeto em anexo. O material e mão-de-obra serão disponibilizados pela empresa contratada, mediante regime de empreitada global.

Nenhuma alteração nos croquis, detalhes ou especificações, que determinem ou não o encarecimento da obra, deverá ser executada sem autorização da Comissão de Obras Públicas que deverá ser consultada também em caso de dúvidas nos projetos.

A execução de todos os serviços bem como os materiais a serem empregados na construção deverão obedecer aos padrões e critérios das especificações constantes nas normas técnicas brasileiras da ABNT.

Locação da obra:

A locação da obra deverá ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado. O executante procederá à locação planialtimétrica da obra de acordo com a Planta baixa, que lhe fornecerá os pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.

Deverão ser verificadas as dimensões, alinhamento e níveis do projeto em relação às condições do local. Havendo discrepância entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado por escrito aos autores do projeto que deverão deliberar a respeito.

Regularização do terreno:

As calçadas dos passeios serão construídas a partir do nível existente hoje junto à rampa de acesso principal ao prédio ( e a 3 m do meio-fio) e deverão ter caimento mínimo de 0,5% em direção ao meio-fio.

Será colocado lastro de brita de 7,5 cm para receber o contrapiso base de 5 cm.

Piso:

Todas as calçadas serão redimensionadas conforme projeto. Os contrapisos serão revestidos com “ladrilho hidráulico”, bem curado e de boa qualidade, nas dimensões 20 x 20cm.

Serão colocados ladrilhos hidráulicos do tipo comum, 9 pomos, cor cimento. Deverão ser colocadas peças especiais de sinalização podotátil (de alerta e direcional) executadas com ladrilho hidráulico na cor vermelho escuro, liso de 20 X 20 cm (direcional) e com ladrilho hidráulico com relevos tronco-cônicos na cor amarela, de 20 X  20 cm (alerta), conforme localização e disposição indicada na planta baixa e segundo especificações da norma NBR 9050/04. Serão colocados com argamassa de areia média e cal de traço 1:5 com 7 % de cimento de 3 cm de espessura.

Deverá ser considerada na colocação e execução dos pavimentos a concordância dos revestimentos com todas as tampas de caixas de inspeção e outras caixas existentes. As tampas de caixas de inspeção receberão o mesmo pavimento. As caixas serão providas de gola metálica e as tampas de moldura metálica. As tampas ainda deverão ter pinos metálicos com cabeça arredondada.

No setor indicado no projeto arquitetônico será realizado o necessário rebaixamento de calçada para acesso de pessoas portadoras de deficiência. O mesmo deverá seguir rigorosamente os níveis e dimensões previstas no projeto.

Serviços Finais – Limpeza Geral

A obra será mantida limpa e deverá, antes de ser entregue, receber uma limpeza geral, devendo ficar livre de entulhos ou restos de construção.

- Santana do Livramento, 22 de setembro de 2009.

Ana Lorena Porto Rodriguez

Arquiteta – CREA 138418-RS

SEPLAN - PLANO DIRETOR - Matrícula 2.2240