MEMORIAL DESCRITIVO

CENTRO DE TREINAMENTO DE JUDÔ

ETAPA 1

JUNHO/2017

OBRA:           CENTRO DE TREINAMENTO DE JUDÔ – ETAPA 1

PROPRIETÁRIO:	   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

CNPJ:           88.124.961/0001-59

LOCALIZAÇÃO:    Rua Aldrovando Santana esquina

Rua Rivadávia Corrêa – CENTRO

ÁREA:           490,00m²

PRAZO:          120 dias

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A obra trata-se do projeto de um Centro de Treinamento de Judô - ETAPA 1, tipologia de ginásio, estrutura e paredes em concreto armado, cobertura metálica, a ser implantado na Rua  Aldrovando Santana esquina Rua Rivadávia Corrêa, Bairro Centro, no Município de Santana do Livramento/RS.

O referido projeto apresenta 490,00m² de área construída. O objetivo deste Memorial Descritivo é especificar de forma clara a estrutura do Centro e demais instalações. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, que determinem ou não o encarecimento da obra, poderão ser executadas sem autorização dos autores do projeto. Para tanto, é necessário que a Empresa Construtora peça permissão por escrito. As alterações sugeridas pelo executante serão acompanhadas de orçamento. Em caso de dúvidas na interpretação dos projetos, deverão ser consultados os autores.

Máquinas, equipamentos de segurança: Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, serras, vibradores, etc., necessárias à boa execução dos serviços, bem como os equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.).

- SERVIÇOS INICIAIS:

1.1.1 - LOCAÇÃO DA OBRA

A Locação deverá ser convencional, através de gabarito de tábuas corridas e pontaletes. Deverá ser utilizado arame recozido 1,25mm, 9,60g/m, peça de madeira 7,5x7,5cm (3x3), prego de aço 18x27 e tábua de madeira de 2,5x23,00cm (1x9”).

A Obra deverá ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado. O executante procederá à locação plani-altimétrica da obra de acordo com a Planta de Implantação, que lhe fornecerá os pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade. A locação será realizada com instrumentos de precisão pelo Responsável Técnico do executante.

Deverão ser verificadas pelo executante as dimensões, alinhamento e níveis do projeto em relação às condições do local. Havendo discrepância entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado por escrito aos autores do projeto que deverão deliberar a respeito.

A aprovação da Fiscalização não exime o executante da responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuízo causado por erro na localização de qualquer elemento construtivo da edificação.

A ocorrência de erro na locação da obra acarretará ao executante a obrigação de proceder por sua conta às demolições, modificações e reposições necessárias (a juízo da Fiscalização). A execução destas demolições e correções não justificam atrasos no cronograma da obra nem o dispensa de eventuais multas ou outras sanções previstas em contrato.

1.1.2 – TAPUME E VEDAÇÕES

Será colocado tapume de 2,20 m de altura em toda a extensão da obra sob a Rua Rivadávia Corrêa (50,36m), sob a Rua Aldrovando Santana (13,00m) e Praça Getúlio Vargas (13,00m), de forma a proteger os transeuntes que circulam pela calçada (deverá ser deixada largura mínima de 90 cm para circulação dos pedestres pela calçada). O mesmo será realizado com Chapa de madeira compensada (12 mm), considerada com reaproveitamento de 1,5X.

1.1.4 E 1.1.5 – Galpão de Obra

Deverá ser construído sanitário vestiário para obra com área de 2,64 m² e Depósito de materiais com área de 14,00m², ambos realizados em chapas de madeira compensada pintadas com tinta látex PVA Premium, com todas as instalações elétricas e hidráulicas pertinentes, com embasamento em blocos de concreto, e todos os elementos previstos nos Códigos SINAPI considerados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

1.1.6 - ENTRADA DE ENEGIA ELÉTRICA

Será executada a entrada aérea monofásica com todos os elementos previstos nos Códigos SINAPI considerados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

1.1.7 - PLACA DE OBRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A Empresa vencedora deverá fornecer e proceder a instalação de uma placa de obra em chapa de aço galvanizado nas dimensões de 2,00mx1,25m no padrão estabelecido pela Fiscalização de Obras.

    - - LIGAÇÃO DE ÁGUA

A Empresa vencedora deverá providenciar a ligação de água junto ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, com todos os elementos previstos nos Códigos SINAPI considerados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

  - - LIGAÇÃO DE ESGOTO

A Empresa vencedora deverá providenciar a ligação de esgoto junto ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, com todos os elementos previstos nos Códigos SINAPI considerados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2.0 - INFRAESTRUTURA

2.1 – FUNDAÇÕES

2.1.1 - DEMOLIÇÕES

O serviço de demolição do piso existente para execução dos blocos e vigas baldrames, com área total de 60,75m², deverá ser executado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as cotas de níveis e condições previstas em projeto para execução da obra. Caso seja exigido a apresentação do Plano de Resíduos da Construção, este ficará a cargo do executante.

Observação: O nível do piso pronto do prédio previsto é de 10cm de altura do pavimento de concreto existente.

2.1.2 – ESCAVAÇÕES

Será executada escavação para execução dos blocos e vigas baldrames, após a demolição do piso existente, considerando o nível de referencia de 10cm de altura do pavimento de concreto existente.

2.1.3 – LASTRO DE BRITA

Será executada uma camada de pedra britada, granulometria conforme projeto e espessura de 5cm, antes da execução do lastro de concreto para nivelamento da base dos blocos, considerando o nível de referencia de 10cm de altura do pavimento de concreto existente.

2.1.4 – LASTRO DE CONCRETO

Será executada uma Camada de concreto simples, traço 1:4:8, cimento, areia e brita; espessura 3cm, após a execução do lastro de brita para nivelamento das bases dos blocos, considerando o nível de referencia de 10cm de altura do pavimento de concreto existente.

2.2 – blocos de concreto armado

2.2.1 e 2.2.2 – ARMAÇÃO E CONCRETAGEM

será executada a armação e concretagem dos blocos de fundação conforme projeto estrutural e com todos os elementos previstos nos Códigos SINAPI considerados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2.3 – vigas de concreto armado

2.3.1 e 2.3.3 – ARMAÇÃO E CONCRETAGEM

será executada a armação e concretagem das vigas de fundação conforme projeto estrutural e com todos os elementos previstos nos Códigos SINAPI considerados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

3.0 - SUPRAESTRUTURA

3.1 – PILARES de concreto armado

3.1.1 e 3.1.3 – ARMAÇÃO E CONCRETAGEM

será executada a armação e concretagem dos pilares conforme projeto estrutural e com todos os elementos previstos nos Códigos SINAPI considerados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

3.2 – vigas de concreto armado - ENTREPISO

3.2.1 e 3.2.3 – ARMAÇÃO E CONCRETAGEM

será executada a armação e concretagem das vigas de entrepiso conforme projeto estrutural e com todos os elementos previstos nos Códigos SINAPI considerados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

3.2.4 – ESTUCAMENTO

Será executado estucamento de densidade alta nas vigas preparando a superfície para o recebimento de pintura necessitando acabamento mais regular e uniforme.

3.3 – lajes de concreto armado

3.3.1 e 3.3.3 – ARMAÇÃO E CONCRETAGEM

será executada a armação e concretagem das lajes conforme projeto estrutural e com todos os elementos previstos nos Códigos SINAPI considerados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

3.3.4 – ESTUCAMENTO

Será executado estucamento de densidade alta nas lajes (forro) preparando a superfície para o recebimento de pintura necessitando acabamento mais regular e uniforme.

3.4 – paredes EXTERNAS de concreto armado

3.4.3 a 3.4.4 – ARMAÇÃO E CONCRETAGEM

será executada a armação e concretagem das paredes com espessura de 10cm conforme projeto estrutural e com todos os elementos previstos nos Códigos SINAPI considerados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

3.4.5 – ESTUCAMENTO

Será executado estucamento de densidade alta em ambos os lados das paredes preparando a superfície para o recebimento de pintura necessitando acabamento mais regular e uniforme nas paredes que não receberão porcelanato, conforme projeto arquitetônico. Será executado estucamento de baixa densidade nas paredes preparando a superfície para o recebimento de porcelanato, conforme projeto arquitetônico.

4.0 – COBERTURA

4.1 – TELHAMENTO

4.1.1 a 4.1.6 – ESTRUTURA METÁLICA, TELHAMENTO, CALHAS E RUFOS

Serão executadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e telhas metálicas, conforme projeto estrutural e de arquitetônico, assim como deverão ser executadas calhas e rufos para escoamento das águas pluviais, com todos os elementos previstos nos Códigos SINAPI considerados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

4.2 – REDE PLUVIAL

4.2.1 a 4.2.9 – tubos de queda, caixas de areia e rede coletora

Deverá ser executada conforme projeto para escoamento das águas pluviais. Os tubos de queda deverão se de diâmetro 150mm a serem locados conforme especificado em planta do projeto.

Sant’Ana do Livramento, agosto de 2017.

_________________________________

Paulo Rogério Krug

Arquiteto – SEPLAMA

CAU A19197